ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по ПМ.01 «Проектирование зданий и сооружений»

на тему: «Жилой дом из пено-блоков»

1. Введение

Курсовой проект выполнен в соответствии с заданием по профессиональному модулю ПМ.01 для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Целью работы является разработка архитектурно-конструктивных решений для многоквартирного жилого дома со стенами из пенобетонных блоков. Проект включает комплект рабочей документации на стадии «Рабочая документация» (стадия «Р»).

2. Архитектурно-планировочное решение

Объектом проектирования является секция жилого дома. На типовом этаже расположены три квартиры: одна двухкомнатная площадью 94,99 м² и две однокомнатные площадью 98,16 м² и 63,37 м². В состав каждой квартиры входят жилые комнаты, кухня, санузел, коридор и балкон. В одной из однокомнатных квартир дополнительно запроектированы кладовая и гардеробная.

Общеподъездное пространство включает тамбур, помещение для консьержа, колясочную, лифтовую шахту, лестничную клетку и межквартирные коридоры. Общая площадь помещений типового этажа составляет около 310,36 м².

Для заполнения светопроемов запроектированы три типа оконных блоков: ОК1 размером 1760х2070 мм, ОК2 размером 1170х1760 мм и ОК3 размером 1760х1470 мм. Внутренние двери представлены тремя типами (ДВ1, ДВ2, ДВ3) высотой 2070 мм и шириной от 910 до 1310 мм, а также дверью ДВ4 размером 2755х870 мм.

3. Конструктивные решения

Основные несущие конструкции здания разработаны на отдельных чертежах в масштабе 1:200.

Фундаменты: Приняты ленточные фундаменты. Конкретный тип и материал (сборный или монолитный железобетон) указаны на плане фундамента.

Стены: Наружные и внутренние несущие стены запроектированы из пенобетонных блоков, что обеспечивает хорошие теплотехнические показатели и снижает нагрузку на фундамент.

Перекрытия: Принята система сборных железобетонных пустотных плит перекрытия (ПК). На плане применены плиты пяти типоразмеров: ПК68.10 (6800х1000 мм), ПК45.10 (4500х1000 мм), ПК16.10 (1600х1000 мм), ПК60.18 (6000х1800 мм) и ПК22.10 (2200х1000 мм). Данная номенклатура позволяет эффективно перекрыть планировочные пространства квартир и общеподъездной зоны.

4. Инженерное оборудование

В проекте предусмотрены необходимые инженерные системы. В санузлах и кухнях запланированы разводки водоснабжения и канализации. Электроснабжение и освещение предусмотрены для всех помещений. Наличие лифтовой шахты на плане указывает на оборудование здания пассажирским лифтом.

5. Заключение

В курсовом проекте разработаны архитектурно-планировочные и конструктивные решения жилого дома, отвечающие современным требованиям по функциональности, надежности и энергоэффективности. Все решения соответствуют действующим строительным нормам и правилам. Графическая часть проекта включает планы типового этажа, фундамента и перекрытия с соответствующими ведомостями и спецификациями.

Состав проекта:

1. Титульный лист.

2. План типового этажа 1:200. Экспликация помещений. Ведомости окон и дверей.

3. План фундамента 1:200. План плит перекрытия 1:200. Ведомость плит перекрытия.

Исполнитель: студент группы СТС-221/24 ___________ /Корольков Р.А./

Проверил: преподаватель ___________ /Бурдина Л../

«___» __________ 2025 г.