1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2025 Строительная климатология.

2. Исходные данные:

Район строительства: Москва

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Жилые, гостиницы и общежития

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2024 при температуре внутреннего воздуха здания tв=20°C и относительной влажности воздуха φв=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2024 согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2024 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые, гостиницы и общежития а=0.00035;b=1.4

Вычислим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2024

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 5.1 СП131.13330.2025 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые, гостиницы и общежития

tов=-1.7 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 5.1 СП131.13330.2025 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые, гостиницы и общежития

zот=202 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-1.7))202=4383.4 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2024 определяем требуемое сопротивление теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Тогда

Roтр=0.00035·4383.4+1.4=2.93м2°С/Вт

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше нормируемого Roтр,на величину mp

Roнорм=Roтр·0.63

Rmin=1.85м2·°С/Вт

Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2024 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

1.Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124)(p=1800кг/м.куб), толщина δ1=0.02м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.52Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.03мг/(м·ч·Па)

2.Маты минераловатные ГОСТ 21880 (p=125 кг/м.куб), толщина δ2=0.18м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.07Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.3мг/(м·ч·Па)

3.Газобетон(p=1000кг/м.куб), толщина δ3=0.4м, коэффициент теплопроводности λБ3=0.47Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.11мг/(м·ч·Па)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле Г.6 СП 50.13330.2024:

R0усл=1/αв+δn/λn+1/αн

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2024

αв=8.7 Вт/(м2°С)

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2024

αн=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2024 наружных стен.

R0=1/8.7+0.02/0.52+0.18/0.07+0.4/0.47+1/23

R0=3.62м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0r, (м2°С/Вт) определим по формуле Г.4 СП 50.13330.2024:

R0r=R0 ·r

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0r=3.62·0.92=3.33м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0r больше требуемого Rmin(3.33>1.85) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

Расчет паропроницаемости

Согласно СНиП 23-02 (п. 9.1, примечание 3) плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя т.е. слоя № 2 Маты минераловатные ГОСТ 21880 (p=125 кг/м.куб)

Определим паропроницаемость Rvp, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации)

Rvp=0.4/0.11+0.18/0.3=4.24м2·ч·Па/мг

Сопротивление паропроницанию Rn, м2·ч·Па/мг, должно быть не менее нормируемых сопротивлений паропроницанию, определяемых по формулам 8.1 и 8.2 СП 50.13330.2024 , приведенных соответственно ниже :

Rn1тр = (eв - E)Rп.н/(E - eн);

Rn2тр = 0,0024z0(eв - E0)/(pwδwΔwav + η),

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле 8.3 СП 50.13330.2024

ев = (φв/100)Eв

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tв определяется по формуле 8.9 СП 50.13330.2024: при tв = 20°С Eв = 1,84·1011exp(-5330/(273+20))=2315Па. Тогда

eint=(55/100)×2315=1273Па

Е - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле Е = (Е1z1 + E2z2 + E3z3)/12,

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые по температуре ti, в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; z1, z2, z3, - продолжительность, мес, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С.

Для определения ti определим ∑R-термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации

∑R=0.18/0.07+0.4/0.47+1/8.7=3.54м2·°С/Вт

Установим для периодов их продолжительность zi, сут, среднюю температуру ti, °С, согласно СП 131.133330.2025 и рассчитаем соответствующую температуру в плоскости возможной конденсации tx, °С, по формуле 8.12 СП 50.13330.2024 для климатических условий населенного пункта Москва

:зима (январь,февраль)

z1=2мес;

t1 =[(-7)+(-6.4)]/2=-6.7°С

t1=20-(20-(-6.7))3.54/3.62=-6.1°С

:весна-осень (март,ноябрь,декабрь)

z2=3мес;

t2 =[(-1)+(-0.7)+(-4.8)]/3=-2.2°С

t2=20-(20-(-2.2))3.54/3.62=-1.7°С

:лето (апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь)

z3=7мес;

t3 =[(6.5)+(13.3)+(17.2)+(19.2)+(17.2)+(11.4)+(5.4)]/7=12.9°С

t3=20-(20-(12.9))3.54/3.62=13.1°С

По температурам(t1,t2,t3) для соответствующих периодов года определим по формуле 8.9 СП 50.13330.2024 парциальные давления(Е1, Е2, Е3) водяного пара E1=366 Па,E2=531 Па,E3=1507.2 Па,

Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей конструкции для соответствующих продолжительностей периодов z1,z2,z3

E=(366·2+531·3+1507.2·7)/12=1073Па.

Сопротивление паропроницанию Rvpe, м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации, определяется по формуле (8.10) СП 50.13330.2024

Rvpe=0.02/0.03=0.67м2·ч·Па/мг

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eext, Па, за годовой период определяется по СП 131.13330.2025(таблица 7а)

еext=(350+340+430+650+1000+1350+1590+1470+1100+770+530+400)/12=832Па

По формуле (8.1)СП 50.13330.2024 определим нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации

Rn1тр=(1273-1073)0.67/(1073-832)=0.56м2·ч·Па/мг

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2тр из условия ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха берем определенную3.1 СП 131.13330.2025продолжительность этого периода z0, сут, среднюю температуру этого периода t0, °C: z0 =151сут, t0=-40C

Температуру t0, °С, в плоскости возможной конденсации для этого периода определяют по формуле(8.12) СП 50.13330.2024

t0=20-(20-(-4))·3.54/3.62=-3.5°С

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной конденсации определяют по по формуле (8.9) СП 50.13330.2024-3.5°С равным Е0 =456Па

Согласно СП 50.13330.2024 в многослойной ограждающей конструкции увлажняемым слоем является утеплитель, в данном расчете Маты минераловатные ГОСТ 21880 (p=125 кг/м.куб). Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в этом материале согласно СП 50.13330.2024 Δwav =3%.Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, для t0=-4°С, формуле (8.9) СП 50.13330.2024равна e0ext=437 Па.

Коэффициент η определяется по формуле (8.5) СП 50.13330.2024

η=0.0024(456-437)151/0.67=10.3

Определим Rn2тр по формуле формуле (8.2) СП 50.13330.2024

Rn2тр=0.0024·151(1273-456)/(125·0.18·3+10.3)=3.81 м2·ч·Па/мг.

Условие паропроницаемости выполняются Rvp>Rn1тр (4.24>0.56) , Rvp>Rn2тр (4.24>3.81)

Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще конструкция ограждения и определение возможности образования конденсата в толще ограждения(расчет точки росы)

Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри конструкции ограждения определяем сопротивление паропроницанию ограждения Rn по формуле (8.10) СП 50.13330.2024(здесь и далее сопротивлением влагообмену у внутренней и наружной поверхностях пренебрегаем).

Rvp=0.02/0.03+0.18/0.3+0.4/0.11=4.9 м2·ч·Па/мг.

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи конструкции ограждения по формуле(8.З) и (8.8) СП 50.13330.2024

tв=20°С; φв=55%;

eв=(55/100)×2315=1273Па;

tн=-7°С

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году принимаемая по таблице 7.1 СП 131.13330.2025..

φext =82%;

где φext-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, принимаемая по таблице 5.1 СП 131.13330.2025.

eext=(82/100)×338=338Па

Определяем температуры ti на границах слоев по формуле (8.10) СП50.13330.2024, нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам - максимальное парциальное давление водяного пара Еiпо приложению С СП 23-101-2004:

t1=20-(20-(-7))·(0.115)·0.92/3.33=19.1°С;

eint1=2211.1Па

t2=20-(20-(-7))·(0.115+0.85)/3.62=12.8°С;

eint2=1478.2Па

t3=20-(20-(-7))·(0.115+3.42)/3.62=-6.4°С;

eint3=356Па

t4=20-(20-(-7))·(0.115+3.46)/3.62=-6.7°С;

eint4=347.5Па

Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара на границах слоев по формуле

ei = eв-(ев-ен)∑R/Rn

где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности. В результате расчета получим следующие значения:

e1=1273Па

e2=1273-(1273-(338))·(3.64)/4.9=578.4Па;

e3=1273-(1273-(338))·(4.24)/4.9=463.9Па;

e4=338Па

– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e

–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е

–––––––––– распределение температуры T

Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления пересекаются. Возможно выпадение конденсата в конструкции ограждения.